衢州职业技术学院

智慧教室设备

（数字校园建设中心）

公

开

招

标

文

件

衢州职业技术学院

2021年06月

- 目录

- 第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	3

第三章 招标需求	10

第四章 合同主要条款	35

第五章 应提交的有关材料格式范例	38

第六章 评标办法及评分标准	53

- 第一章 招标公告

经衢州市政府采购监管处审批，衢州职业技术学院就智慧教室设备项目拟采用公开招标方式采购，欢迎合格的投标人前来投标。

- 一、采购项目编号：QZYCG2021-070

- 二、采购项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教室设备 | 1 | 批 | 35.03万元 |

- 三、合格投标人的资格要求

1．应具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件；且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的投标人；分公司参与投标的，须提供总公司的《企业法人营业执照》及总公司的授权书。

- 四、招标文件的领取

有意参与磋商的供应商可在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）或衢州职业技术学院网(www.qzct.net)免费下载招标文件并将报名表发指定邮箱。

- 五、投标说明

1.本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。CA数字证书使用中出现问题可拨打技术支持电话咨询，联系方式：400-888-4636。

- 3.投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

- 六、递交投标文件截止及开标时间:2021年7月30日9:00时（北京时间）。

1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

2.投标人无需到现场投标，但须准时在线参加，直至评审结束。投标截止时间后投标人凭CA数字证书登录政采云平台完成投标文件解密。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。

- 七、开标地点

政采云平台（https://www.zcygov.cn），衢州职业技术学院行政楼一楼(西侧)124室。

- 八、投标费用：投标人在投标过程中的一切费用自理

- 九、本公告发布媒体：浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、衢州市财政地税网（www.qzft.gov.cn）、衢州职业技术学院网（www.qzct.net）。

十、其他事项

1.未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出《中标通知书》，并可以直接推荐排名次之的投标人为中标人，或者重新组织招标。

- 2.质疑和投诉

(1)本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

(2)质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

收件单位：衢州职业技术学院采购处；地址：浙江省衢州市柯城区白云街道江源路18号（行政楼125室,邮编：324000）；收件人：汪老师；电话：0570-8068398。

- 十一、本招标文件由衢州职业技术学院数字校园建设中心、采购处负责解释。

联系地址：衢州职业技术学院（浙江省衢州市柯城区江源路18号）

邮政编码：324000     电话（传真）：0570—8068411

质疑接收联系人：吴老师  电话（传真）：0570-8068411/汪老师 电话：0570-8068398

项目技术联系人：朱老师  电话：0570-8069227/ 15869055118。

衢州职业技术学院采购处

2021年7月9日

- 第二章 投标人须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1．“招标人”系组织本次招标的衢州职业技术学院。

2．“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3．“货物”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的教材及服务等。

4．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的与本项目有关的项目实施、售后服务以及其他类似的义务。

5．“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

6．“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

本项目原则上采用远程异地开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束（项目中要求提供功能演示的项目，须参与现场投标）。投标截止时间后投标人凭CA数字证书登录政采云平台完成投标文件解密。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。

- （五）合格的投标人

1．响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的供应商（详见第一章第三条“合格投标人的资格要求”）。

2．符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （七）特别说明

1．多家供应商参加采购响应，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人的，或者相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定（评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定）。

2．核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

3．中标供应商投标时如未提供相关产品原厂商针对该项目的授权文件的，须在签订合同前取得授权文件。如原厂商无故不予授权，在中标供应商做出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商。

4．本项目不接受联合体投标。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

1．招标公告；

2．投标人须知；

3．招标需求；

4．合同主要条款；

5．应提交的有关材料格式范例；

6．评标办法及评分标准。

- （二）招标文件的澄清与修改

1．投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以在报名截止日起七个工作日内以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告发布媒体上发布更正公告。

2．招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 三、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交。

- （一）投标文件的组成

▲投标文件（电子投标文件）应分为资信文件、技术文件和报价文件。

电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

- 1．资信文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资信文件的外封面及封口 | 格式一 |  |
| 目录 |  | 1-1 |
| 供应商资格声明； | 格式二 | 1-2 |
| 投标函； | 格式三 | 1-3 |
| 有效的营业执照副本扫描件； |  | 1-4 |
| 法定代表人(负责人)授权委托书扫描件； | 格式四 | 1-5 |
| 法定代表人（负责人）或法人（负责人）授权代表身份证扫描件 |  | 1-6 |
| 信用查询：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内，“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)无失信、无严重违法查询结果截图。信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |  | 1-7 |
| 投标人同类项目实施一览表，提供自2018年1月以来（以签订合同时间为准）类似案例合同扫描件。 | 格式五 | 1-8 |
| 投标人认为需投递的其他资格证明文件。 |  | 1-9 |

- 2．技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 技术文件的外封面及封口 | 格式一 |  |
| 目录 |  |  |
| 投标人的基本情况、管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-1 |
| 对本项目系统总体要求的理解：功能、性能指标和设备选型说明等 |  | 2-2 |
| 规格、技术参数偏离表 | 格式六 | 2-3 |
| 详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号、具体配置及产地） |  |  |
| 产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等）。 |  |  |
| 产品的资质、认证、许可和入网等证书，检测报告，行业测评资料及用户使用情况反馈的扫描件。 |  |  |
| 项目实施方案，对本项目的合理化建议和改进措施等 |  |  |
| 技术支持和售后服务承诺书 | 格式七 | 2-4 |
| 投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 2-5 |

- 3．报价文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 报价文件的外封面及封口 | 格式一 |  |
| 目录 |  | 3-1 |
| 开标一览表 | 格式八 | 3-2 |
| 货物清单及报价明细表 | 格式九 | 3-3 |
| 1.《中小企业声明函》国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录，提供网站截图、（符合中小企业相关政策的投标人提供）； 2.《产品适用中小企业政策情况表》（符合小微企业相关政策的投标人提供）。 | 格式十 | 3-4 |
| 1.监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； 2.《产品适用监狱和戒毒企业政策情况表》。 | 格式十一 | 3-5 |
| 1.残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函； 2.《产品适用残疾人福利性单位政策情况表》。 | 格式十二 | 3-6 |
| 投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 3-7 |

注：《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式规范填写，不得自行增减内容。

- （二）投标文件的语言及计量

1．投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1．投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2．投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切费用和税金，如进口货物需办理免税的，则报价应为免税价，且应包含相关手续费用。

3．投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4．算术错误将按以下方法更正：开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

- （四）投标有效期

▲1．投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2．特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求。

- （五）投标文件的签署

电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

1．投标人应按本招标文件规定的格式顺序编制投标文件并标注页码。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2．投标人应按本须知的相关要求准备投标文件。

3．投标人提供的投标文件内的各种复印件需加盖投标人公章。

4．法定代表人（负责人）授权委托书、资格声明书、投标函、开标一览表必须按照格式规定必须由法定代表人（负责人）或授权代表签名（签章）并加盖单位公章。

- 四、投标文件的递交

- （一）递交投标文件截止时间及地点

1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

2.本项目原则上采用远程异地开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束（项目中要求提供功能演示的项目，须参与现场投标）。

- （二）投标文件的修改和撤销

1.投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

2.投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

3.在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4.递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

5.实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 五、无效的投标文件

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

1．资信文件不全的，或者不符合招标文件规定的资格要求的；

2．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3．投标文件未有效授权的;

4．投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

5．招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

6．投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

7．投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

8．出现影响采购公正的违法违规行为的；

9．报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；；

10．其他违反政府采购法律、法规和规定行为的。

11.电子投标文件解密失败的；

12.电子投标文件超过规定时间（开标后30分钟）未解密的；

13.电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

- 六、开标、评标和定标

- （一）开标

1.招标人将在规定的日期、时间和地点组织开标会

2.电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

- （二）评标委员会

1．评标委员会由5人组成，按照政府采购法相关规定在开标前于衢州市专家库或衢州职业技术学院专家库中随机抽取。

2．在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

- （三）开标、评标程序

1．工作人宣布投标截止时间（截止时间以国家授时中心标准时间为准）和招标会议开始。

2．电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果（系统会下发技术商务分数）；

（4）在系统上公开报价开标情况（投标人在线对投标报价用数字CA进行数字签字确认）；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

3．开标会结束。

- （四）定标

评标结束后，成交结果经公示1个工作日后，由衢州职业技术学院招标办公室向中标人签发《中标通知书》。

(五)履约保证金

1．中标人于成交结果公示结束后5个工作日向招标人交纳中标金额5%的履约保证金或保函。

2．交纳形式：

(1)银行转账。请注明“衢职院+项目名称+履约保证金”，户名：衢州市财政局非税收入待清算专业户，开户银行：建行衢州分行营业部，账号：3306 8350 0156 3133 1000 1000 093。

(2)或符合政策规定的其它形式。

- 七、合同授予

1．中标人接到中标通知书后在规定的时间内与招标人签订合同。

2．中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚履约保证金并取消中标资格。

3．招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。

- 第三章 招标需求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效投标文件。

- 一、项目内容

| 序号 | 设备名称 | 具体性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教室设备 | 详见技术要求 | 批 | 1 |

注：

1．本项目的所有产品为一个整体，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

2．合同报价中需列明主要产品的单价，合同有效期内，如新增或新购与中标清单中一致的货物，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后保修服务。

3．本次招标的商品必须是符合国家技术规格和质量标准的合格产品，全新从未使用过，保存完好，无不良现象。如发生所供商品与投标时承诺的不符，招标人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

4．投标人保证所供应的商品在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供商品存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与招标人无关，投标人承担全部责任和后果。

- 二、技术要求

- (一)项目要求

1.根据教育部《职业院校数字校园规范》，学校阶东2-1和阶西2-1两间多媒体教室改造后应基本达到智能教室建设规范要求：具备多媒体教室的常用功能；配置液晶大屏一体机，并支持无线投屏；支持课堂教学与网络学习空间无缝衔接, 支持基于互联网的学习，支持移动学习和泛在学习；多种工具支持课堂内的师生互动；对教室内的设备实现统一管理和控制，实现“一键开关”；支持多台学习终端，支持个性化学习、协作学习等多种教学模式。

2.根据教育部《职业院校数字校园规范》，学校主楼418教室改造后除基本达到智能教室功能之外，还应具有部分智能交互教室和网络互动教室的功能：支持在一个教室空间内部署多套学习终端系统，实现多小组内部或小组间协同学习的智能交互教学系统，系统能够记录每个小组学生学习过程、行为，可以进行统计，对问题可以在线讨论，学习成果可以在线分享；具备常态化录播功能，配置不少于2个高清摄像头，能够自动跟踪教师教学行为，自动跟踪学生学习活动；配置拾音扩音系统；教室环境支持根据预先设置的参数，自动控制环境因素（温度、光照、窗帘等）。

- (二)主要设备及技术参数

- 1.仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 具体性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教室管理平台 | 1.采用B/S架构，具备跨网段、穿越防火墙等特性，管理员可以在任何可接入互联网的地点集中管理智慧教室整套系统； 2.平台能够实时反馈教室及设备的状态，如设备故障紧急告警、设备故障普通告警、设备防盗告警、设备异常使用、空闲教室、策略运行状态等；每类状态均能查看详细的描述；在技术响应文件中提供系统功能截图。 ▲3.平台可自动执行用户设定的自动化策略，如自动开机策略、自动关机策略、自动巡检策略。策略可设定单次、按周循环、按课表执行等重复模式，也可设定控制的教室范围、执行时间等。用户可随时启用/停用已设定的自动化策略，也可在临时停用执行当日的策略。 4.平台可自动巡检所有教室的核心教学系统（扩音系统、显示系统）是否正常工作，当发现故障时，可为管理老师提供显示系统异常的比对照片，以及扩音系统异常的比对音频文件。在技术响应文件中提供系统功能截图。 5.平台能够跟踪故障的处理状态，并对故障处理人、处理过程、处理时间进行记录，不仅方便管理人员把控故障处理整体情况，也能让运维人员回溯各类故障的处理过程。 6.平台提供调换教室功能，在特殊情况下，为管理老师智能推荐可调换的教室，快速完成找教室、换教室工作。在调换教室的同时，平台也将自动更新教室端智能控制中心主机的刷卡授权文件。 7.平台具备远程桌面功能，当授课教师遇到电脑故障时，运维人员可以快速远程控制教室电脑，帮助授课教师解决问题。 8.平台具备IP语音对讲联动机制。当主控室接听教室语音电话时，管理平台自动发出通话提示，快速打开来电教室的监控界面，为管理老师提供查看教室监控、控制设备开/关状态等功能。 9.平台能接入教室摄像头，查看各教室的实时监控画面，在摄像头设备支持的情况下，还能实现云台控制。 10.平台具备智能找教室功能，可根据使用时间、教室类型、所需设备等条件，快速筛选出合适的教室。 11.平台具备批量控制功能，可自由设定所控制的教室范围，并批量执行上课、下课、巡检操作，执行完毕后提供结果报告。 12.平台具备用户权限管理功能，不仅能为每个用户设定平台操作菜单的使用权限，还能设定用户对教室的管理权限。经过权限设定的用户只能使用权限范围内的功能菜单、管理权限范围内的教室。 13.平台具备设备远程升级功能，能通过运维平台对教室中的智能控制中心主机进行远程升级。每次升级后，可生成日志文件，随时备查。 14.提供多种日常管理的统计表，如教室使用率、设备使用率、故障统计、灯时统计、能耗统计等，投标时提供系统功能截图； 15.平台可实时记录用户的登录日志、设备操作日志，记录用户上下课认证日志，记录中控同步日志，帮助用户监视系统中发生的事件，用户也可通过日志回溯工作。 16.平台可为运维管理人员提供移动运维手机APP，能通过手机客户端查看并控制教室、设备的开关状态；跟踪设备故障、填写故障处理记录表；查看教室课程表，调换授课教室；查看策略运行状态及策略报告等。便于运维管理人员高效开展工作。 17.提供运维管理平台的软件著作权登记证。 | 套 | 1 |
| 2 | 智慧教室管理平台授权 | 智慧教室综合管理平台授权许可。实现新增教室集中管理和控制，具有教室监控、教室管理、教务管理、资产管理、统计报表、远程控制等功能。 | 点 | 3 |
| 3 | 高职智慧课堂系统资源软件 | 一、智慧教学操作系统 1.多场景授课 ▲（1）课件授课：支持教师通过智慧职教“职教云”空间、本地、U盘接入方式，快速获取授课资源，并实现PPT、WORD、音频、视频、PDF等资源的原生态播放；支持PPT文档手势识别（多级放大、滑动翻页、缩略图等），并支持在播放过程中的自由批注与笔迹内容同步保存功能； （2）教材授课：支持将校本教材、校本教辅、习题等电子化资源按专业等条件归类上传和云端存储，教学过程中随时打开使用，实现基于教材及教辅的授课模式，构建实用的校本教材体系； （3）移动授课：支持教师利用任意Windows/Android/iOS移动终端实现移动投屏授课功能，支持远程授权大屏登录智慧职教职教云个人账号、远程遥控PPT、调用白板、批注讲解、拍照讲解、实物展台、移动设备全息投屏等课堂教学行为； （4）白板授课 ①支持基于教学平台自带的白板功能进行书写教学，且教师板书内容可保存至云端，随时随地按需调取书写内容，并支持对白板内容进行二次编辑； ②支持教师按照不同的学科提供个性化主题模板，且支持教师自主设计主题模板； ③支持白板的无限扩展，并可实现利用2mm细笔（圆珠笔、铅笔等）在白板上任意位置进行原笔迹书写、自由批注、擦除、拖动等全部功能，实现解题过程完整展现； ④白板页面支持最少10倍拓展并可进行上下、左右拖动和自由缩放，支持最少新建100页白板内容，并可对白板内容进行擦除、一键清空、撤销上一步等操作； 2.交互策略 （1）签到：教师可随时发起课堂签到，支持一键签到及手势签到，实现课堂点名，自动汇总统计出勤率、考勤次数和出勤率趋势图； （2）提问：支持摇一摇、手动选人、抢答三种提问模式，其中摇一摇和手动选人的方式可以更换已选学生，继续进行提问互动；支持现场评分功能，教师对所有参与提问的学生给予分数； （3）讨论：支持教师在课堂任意时间发起讨论，讨论内容支持以图片、拍照、文字等方式参与，讨论内容实时展现，教师可对所有学生现场评分； （4）投票：支持教师发起多种类型的投标方式，学生在线提交投票，投票结果实时显示显示，并通过饼状图展示。 （5）测验：为检测学生课堂学习效果，支持教师随时发起随堂测验，测验题目可从按题型或知识点从题库中选择；测验客观题由系统自动批阅；支持实进统计已作答人数、未作答人数、平均分、平均时长、班级总人数、分数分布区间等；学生测验成绩最终反馈到期末成绩中； （6）头脑风暴：支持教师向学生发起头脑风暴，头脑风暴可以发送给不同范围的学生，学生在线提交，回复内容支持图片、拍照、文字等方式；同时，系统实时显示参与学生名单，待活动结束后可查看所有回复内容，并可给参与学生评分。 （7）问卷调查：为获得学生一手资料，支持教师发起问卷调查，且实时统计参与人数与未参与人数，并统计分析出每题的题目选项分布率，使问卷调查结果分析更有针对性； （8）弹幕：支持教师在任何教学场景下发起弹幕交互，学生可以回复任何形式的文字、符号等内容； （9）小组：小组活动是 “以学生为中心，教师为引导”的教学模式，共有小组PK和小组任务两种模式。 ①小组PK 小组PK是以小组为单位进行的课堂交互策略，支持一键分组和手动分组两种方式，教师可对一键分组的结果进行调整，并可按小组给予评分；支持教师在课堂教学中随时变换小组PK方式； ②小组任务 支持教师以固定小组为单位布置作业，由小组成员合作完成任务，小组获得的分数内部成员共享，最终体现在学生的期末成绩中； 3.多屏互动 （1）屏幕广播：支持教师一键将教师主屏授课内容（课件、作业、图片、板书等）同屏至学生终端保证所有学生都能看到教学内容；并支持学生自由对移动端或小组端的内容进行放大、缩小、自由回看、批注等功能； （2）小组广播：支持小组屏一键广播至学生移动端， 教师一键将教师主屏内容广播至小组大屏，方便不同方位的学生就近观看小组屏上教学内容，并支持学生在广播情况下进行批注讲解等研讨活动； （3）学生演示：学生手机/PAD/windows电脑等设备的学习资料可直接投屏到小组屏进行组内研讨，或投屏到教师屏进行演示，分享讲解个人观点等；同时，支持基于学生演示内容的屏幕广播，将学生演示内容再次广播到对应小组成员的移动端或小组屏； （4）小组展示：支持教师调取任意小组内容进行展示，并可同时调取多个小组内容在教师主屏进行对比讲解；支持在小组展示下的课堂互动，教师可发起讨论、弹幕、屏幕广播等； （5）对比讲解：支持教师主屏同时调取多个小组屏或移动端进行对比讲解，并可将对比讲解内容屏幕广播，发起课堂互动； 4.教学管控 提供课堂教学管控功能，增加学生课堂学习的专注性和参与互动的积极性。 （1）学生端管控：支持教师在课堂通过教师端对学生端操作进行管控，查看在线和离线学生名单；同时，对于离线三次的学生给予警告； （2）支持教师查看每节课堂教学的学生离线报告，实现较强的课堂管控功能； （3）应用管控：支持校级个性化管控服务，支持以学校为单位的网址白名单、应用白名单管理，以及设备功能管控服务； 5.教学工具 （1）全屏书写：支持在任意教学环境下的全屏原笔迹书写功能，如白板讲解、PPT讲解、视频播放等，笔迹流畅无延迟并自带笔锋，完美高度还原粉笔书写体验与效果； （2）讲解工具：提供画笔（两种笔型、四种粗细、六种颜色）、板擦等基础教学工具，支持不同笔型需求的书写与标注功能，满足传统手写习惯； （3）原生PPT播放讲解：支持打开PPT后自动进入播放模式，支持PPT内格式不乱码、不错位，确保无损呈现PPT的所有内容； （4）课堂实录：支持基于任意授课场景/界面下进行课堂实录的功能，教师可在使用电子课本、PPT课件、电子白板、图片、音视频进行课堂实录，录制结束后形成课堂实录，支持保存至本地和上传至智慧职教职教云，上传后对应班级的学生可以在学生端进行随时复习查看； （5）智能工具板：支持基于即时手写智能识别的智能白板功能，基于人工智能技术，实现中英文智能转写、智能搜索与智能识别等功能； （6）中英文智能转写：支持将教师手写的中英文字词自动识别并转写为标准印刷体，字体大小可无级放大，并支持在线直接搜索的功能； （7）图形识别：支持将教师手写的图形自动识别为标准规范图形，并自由缩放、调整图形的比例大小，支持对图形的任意拖动、复制等功能，方便教师“以形助数”、直观讲解； （8）函数识别：支持将教师手写的函数公式自动识别并转换为匹配的函数图形，并可通过手势划词直接进行删除与修改，支持将相应的函数图形直接插入到智能工具板内，方便教师进行二次讲解； （9）聚焦工具：支持教师利用该工具聚焦讲解课堂授课重点，并支持将聚焦内容全屏播放，提高重难点知识讲解的针对性。同时，支持教师将聚焦工具圈出的重点内容插入白板，进入白板授课模式，且可将手写内容保存至云白板，方便学生随时查看学习。 二、移动端应用系统 提供丰富、实用的各类交互策略，助力教师打造智能、高效的信息化课堂，是信息化教学的重要工具。 1.自主学习：支持学生智能移动终端随时随查看本学期在修课程，在线阅读文档、视频等资源，实现学生自主学习需求； 2.泛在学习：支持学生在线学习各种课程、微课、课件、白板笔记、导学案、试卷及讲解、音视频等，实现处处可学、时时能学； 3.移动学习：支持教师发布的网络课程，学生按需选择课程，学生可随时查看进行预习和复习，实现学生在线查看和离线查看教师发布的教案、学案、课件、音视频学习资料； 4.课堂互动：支持学生接收并完成教师下发的课堂任务，如签到打卡、弹幕、讨论探究、投票等，实现即时的师生课堂互动； 5.无线投射：支持教学内容通过智慧课堂教室应用系统实现跨系统无线投射至教室内显示设备，支持半投屏及全投屏功能一键启动，投屏启动时间≤3秒，投屏同步延时时差≤0.3秒，投屏的刷新率≥25fps； 6.支持授课课件内容、板书书写、白板讲解、图片批注、实物展台等教学活动中的教学内容投屏展示；同时，支持音频、视频、板书轨迹等同步展示； 7.拍照讲解：支持学生作业、试卷、图片、成果、问题等拍照讲评功能，支持现场拍照和从图库调取图片讲解，支持多张图片同屏展现，且支持无限扩展，支持对展现内容原笔迹手写批注功能； 8.实物展台：支持实物展台功能，配合教师移动终端拍摄实践课程、答题过程、小组讨论等实时视频，进行投屏显示； 9.作业功能：支持学生在移动端完成并提交作业，实现在线作业、测验的接收、完成和提交功能；同时，支持教师批改查看等功能； 三、教学质量评估系统 1.过程性数据分析：支持用图表的形式展现不同时间区间的课堂互动数据，包括到课分布率、平均到课率、签到分布表、课堂教学互动次数。 2.行为性数据分析 （1）支持按时间区间统计教师登录次数、上传资源数、课程数、课件数、互动数，横向对比不同时间段时各老师的课程建设情况； （2）支持按时间区间统计教师课程资源库建设的数量和使用情况。 （3）支持按时间区间统计教师待批作业数及待批试卷数，横向对比老师作业及试卷安排情况； （4）可以统计教师课程教学全部数据，包括签到数、弹幕数、讨论数、投票数等，形成完整的课堂教师行为小数据； （5）统计分析老师授课基本考核数据，即课堂教学次数、考勤分析，其中考勤分析包括签到率、缺勤率、定位分析等，使教师考核更加透明化； （7）支持按时间段统计学生线上互动数据，包括弹幕、讨论、投票数据，掌握每个学生线上互动学习状况； 3.课堂教学分析：支持用图表的形式展现不同时间区间的课堂互动数据，包括课率分布率、平均到课率、签到分布表、课堂教学互动次数、学生评价星级等，构成课堂教学小数据； 4.云白板数据分析：支持教师在智慧教室操作系统的白板所书写内容的非结构性数据； 5.设备管理数据：支持统计所有使用该操作系统的管理数据及使用数据。 | 套 | 1 |
| 4 | 智能控制中心主机 | 1.整机要求采用不超过1U高度，方便在讲桌内安装部署；CPU主频≥1GHz，Flash Menory≥256MB，SDRAM≥512MB；要求RS232口≥3个，支持对投影机及其他设备的控制； RS485≥6个，满足对读卡器、功放、PDU电源箱、门禁、触控面板等设备的控制；设备提供I/O口≥4个，可支持IO输入和输出设备； 2.设备提供≥4个可控制DC12V电源输出，可给通信设备供电； 3.支持插IC卡或刷IC卡联动上课功能，支持离线模式，断网后可继续通过IC卡按课表或白名单控制设备开关； 4.提供≥4个PDU电源，对外提供最高AC220V-2.5A交流电源，投影机电源和计算机电源具有延时关闭功能，保证设备正常自动关机后断电； ▲5.为满足教室内周边设备入网需求，以及未来的扩展性，中控提供千兆自适应网口≥8个；为满足教室内周边设备供电需求，中控的以太网口需支持PoE供电，且PoE端口数量≥8个； 6.支持扩展物联网控制模块：可实现对教室灯光、空调、窗帘等的控制，以及教室温湿度检测； 7.内置风扇，保证设备不会因为温度过高而影响稳定性，风扇支持调速及故障告警功能； 8.要求从投影机直接能读取灯泡使用时长读取功能，而不是根据教室的设备开关时长判断统计真实的投影机灯泡用时； 9.设备符合CCC认证标准，提供CCC证书复印件并加盖厂商公章； 10.提供软件产品测试报告并加盖厂商公章。 | 台 | 3 |
| 5 | 智能互动模块 | 1.整机要求采用不超过1U高度，方便在讲桌内安装部署； 2.双核Cortex-A72(1.8GHz)+四核Cortex-A53(1.4GHz)，主频≥1.8GHz，Flash Menory≥16GB，SDRAM≥4GB； 3.HDMI视频输入接口≥2个，输出接口≥3个，最高支持4096x2160@60Hz；VGA视频输入接口≥1个，输出接口≥1个，最高支持1080p@60Hz；USB接口≥6个，4个USB分别与笔记本、台式机、两块大屏连接，实现两块大屏与台式机或笔记本触控回传功能；2个USB用于设备调试 4.立体声3.5mm音频接口≥2个，1路输入、1路输出； 5.移动设备在软件支持下，可实现无线投屏，兼容安卓、iOS、Windows系统，支持移动设备分辨率达1080P； 6.设备可实现无线投屏功能：要求无需增加任何硬件设备即可实现无线投屏、多屏调度（包括单个小组或个人教室内同步所有屏幕）方便管理，通过无线AP实现传输，支持802.11b/g/n/ac 协议；可设置为不释放热点模式，以免对无线环境造成干扰； 7.无线投屏支持自动切换，当有投屏操作时智能控制中心自动输出投屏信号，无需手动切换，当投屏结束后，自动恢复到原有信号； 8.支持移动设备在无线投屏时也可连接互联网。 ▲9.采用和智能控制中心主机设备集中供电方式、POE供电无外接电源。 10.提供软件产品测试报告并加盖厂商公章； 11.提供CCC证书复印件并加盖厂商公章； 12.考虑兼容性及使用，要求与智能控制中心设备同一品牌； | 台 | 3 |
| 6 | 控制液晶平板 | 1.10.1寸电容式触摸屏，分辨率1280*800，给用户全高清的视觉体验；可以同时管理教室内的设备和灯光、窗帘、空调等支持物联网协议的终端。 2.可定时让触摸屏进入低功耗模式，触控唤醒，节能环保、延长产品使用寿命； 3.灵活安装控制面板（桌面或者壁挂安装），满足不同客户的需求； 4.设备提供千兆网口≥1个；USB接口≥2个，USB支持过流保护功能； 5.设备符合CCC认证标准，提供CCC证书复印件并加盖厂商公章； 6.提供软件产品测试报告并加盖厂商公章； 7.与智能控制中心主机同一品牌。 智能控制软件： 1.提供两种登录方式，支持刷卡登录和用户名密码登录； 2.支持上课、下课的场景联动，用户登录成功后，系统自动开启教室内的教学设备；用户点击“下课”，系统自动关闭教室内的教学设备，智能地为教师提供授课环境，无需老师费心。 3.支持免认证方式，用户无须进行刷卡或输入账号的操作，也可控制教室设备。 4.支持对教室终端、笔记本电脑、无线投屏三种信号源的灵活切换，满足老师多种上课场景 5.检测到笔记本电脑接入后，信号源自动切换到“笔记本电脑”，无需用户手动切换，快捷方便。 6.支持授课模式、小组讨论、小组展示的一键切换，操作简单，方便老师开展分组互动的教学活动，支持设置是否开放多屏互动的控制 7.支持信号源和音量的快捷控制，方便老师在一个页面完成高频操作，无需繁琐的切换页面。 8.可分别控制音箱、麦克风的音量大小，以适应老师个人上课需求。 9.支持对投影、大屏的开关机控制 10.支持对幕布的上升、暂停和下降控制 11.能够通过无线物联网对教室灯光进行控制，支持对教室灯光的统一开关控制 12.能够通过无线物联网对教室空调进行控制，支持对空调的开启或关闭，支持调节空调温度 13.能够通过无线物联网对教室窗帘进行控制，支持对教室窗帘的拉开、暂停和关起操作； 14.支持设置是否开放物联网控制；支持设置是否开放投影、幕布控制；支持设置是否开放大屏控制；支持设置是否开放空调控制；方便管理员根据教室实际情况灵活配置 15.能够设置下课延迟关闭设备的时间；能够设置灯光延迟关闭的时间 16.实时显示当前教室的时间、温度信息针对异常连接情况，要求能够给出相应的提示信息，引导用户解决问题。 | 台 | 3 |
| 7 | 音响系统 | 包含了4只音箱、1台专业功放、1台无线话筒、一台有线话筒。 一、音箱要求： 1.采用进口全频扬声器单元，音质动听、外观专业、安装灵活方便。 2.喷漆高密度中纤板箱体、钢网回音吸收布沙罩。 3.二分频音箱，6.5寸低音单元、3寸高音单元。 4.配置原厂可调角度安装支架,适应多种安装方式。 5.技术参数： 系统：全频音箱 功率：60W-200W 阻抗：8Ω 频率响应：20Hz -18kHz 灵敏度：105dB(±2dB) 最大声压级：123dB 指向性(H*V):80°x 70° 尺寸：380×220×240mm 二、功放要求： 1.高保真全频功率输出，安装调试简单、无须专人管理，扩音清晰、灵敏度高、全帖片工艺性能稳定、铝型材散热器、保护功能完善。 2.Ra-232扩展功能、连接电脑、中控等其它周边设备控制功放机音量大小。 3.有线话筒音量独立调节，嵌入式高中低音音调调节。 4.音乐音量独立调节，嵌入式高中低音音调独立调节。 5.前面板有电脑、投影机、影碟机、锁定、静音工作显示，工作参数调节LED数字显示。 6.电脑、投影机、影碟机、一体机音频信号输入功能。 7.1组独立录播音频信号输出，与录播音频信号输出大小调节功能。 8.1组线路音频输出、2路6.5mm话筒输入接口。 9.专业8芯外置设备接口扩展功能。 10.根据用户要求可增加PPT翻页功能。 11.录音输岀音量调节功能。 12.采用内置红外线传感接收器，与话筒近距离红外对频连接工作，红外光信号传输不串频、不穿透墙壁、抗干扰性强。 红外对频360度全向接收 13.内置蓝牙接收模块，在应用市场下载原厂授权APP注册后与手机蓝牙连接，即可将手机当无线麦克风使用，实现无线手麦功能，无线播放手机存储的音频文件，蓝牙连接密码设置。 14.主要技术参数： 失真度：≤1%dB 频率响应：30Hz—20kHz 无线、有线话筒音调控制：高中低音-12 dB +12dB 音乐音调控制：高中低音-12 dB +12dB 信嗓比：≤80 dB 线路输出：800mv 线路输入：450mv 工作温度：0℃－55℃ 录播线路输出可调：800mv，负载阻抗≥600Ω 输出功率：2×300W 电源：交流220V±10%/50Hz 三、无线话筒要求： 1.采用抗干扰射频ID锁定技术不串频不断频、同一个无线麦克风能在不同的教室接收机上使用、2.4G与红外线对对频技术，操作简单，开机自动进入对频跳频发射，对频成功有提示音，无需专人管理，200套同时使用不串频； 2.麦克风音头超心型指向，超高速微处理数字芯片，自动增益控制、静噪及高效防冲击设计，拾音距离更远，使音质更完美； 3.OLED液晶显示充电、发射信号、电池电量、音量大小等工作状态； 4.远距离电子激光教鞭功能； 5.3.7V锂电供电可USB直充与卸载充电，连续工作＞10个小时，可根据不同环境调节接受机敏感度达到最佳效果； 6.传输范围视环境变化约20M； 7.话筒带PPT翻页功能；可根据客户要求选配翻页器； 8.笔式外观设计、铝合金磨沙外壳，近距离放风放气流； 9.配套专用无线话筒充电底座，充电接口为Type-C接口，内置连体式充电线，接口为可活动接口不会给麦克风接口带来损坏； 10.技术参数： 无线工作频率：550-900MHz 接收灵敏度：85dB±2dB 调制方式：PLL 发射功率：≤10mW 音频频率响应：50Hz-18KHz 信嗓比：≥90dB 失真：≤0.01% 四、有线话筒要求： 1.与同品牌功放机连接不用电池、专业环保，超心型，灵敏度高，带工作指示灯一体化设计，具有优良的指向特 性，声音饱满，拾音距离远，抗啸叫能力强。 2.灵敏度：-39dB+2dB 3.失真度：≤0.1% 4.频率响应：40Hz-15KHz 5.输出阻抗：200Ω | 套 | 2 |
| 8 | 智慧教育录播主机 | 1.为了系统的安全稳定， 要求录播主机必须采用嵌入式硬件设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作；不接受PC架构以及服务器设计方式； 2.系统集成录播系统、音频处理、编解码技术为一体，更符合信息化行业有关产品发展微小型化、低功耗、智能化和高可靠性政策； 3.支持不小于4路高清3G-SDI、支持不小于2路HDMI输入接口；支持不小于1路VGA输入接口，不小于2路HDMI接口视频输出；不少于1路VGA输出； 4.为了满足部分双教学大屏场景，要求2路HDMI输入接口支持同时接入，能够实现两路HDMI信号采集，并支持老师教学过程中大屏操作的全自动跟踪切换； 5.主机默认内含6口交换机，其中支持不少于4口POE供电，满足老师特写、讲台全景、学生特写、学生全景信号接入需求； 6.为满足不同音频输入需求，主机音频支持不少于1路莲花（RCA）MIC IN接口、1路凤凰端子MIC IN接口、1路3.5 LINE IN、1路凤凰LINE IN接口可选，同时，主机应支持不少于1路凤凰端子、1路双莲花LINE OUT可选 7.录播主机支持本地导播功能，接上鼠标、标准键盘与显示器就可实现无延时本地导播，可以扩展硬件导播台； 8.为了便于录播主机连接鼠、标准键盘、导播控制键盘、双USB移动存储设备，要求录播主机支持不小于5路USB接口 ； 9. 主机包含Reset按键，可以实现出厂设置恢复，能够实时初始化系统状态； 10.主机前面板配置液晶屏，支持显示主机版本、IP地址等信息，实时清晰管理设备操控，为确保清晰显示，液晶屏尺寸不小于2寸； 11.控制接口不小于8路，可用于控制摄像机云台与控制面板等设备： 12.系统内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能，跟踪对象不需要佩戴任何辅助装置，便可对老师和学生的动作、移动进行准确定位、跟踪，清楚的记录整个教学活动； 13.系统内置不小于2T存储空间，支持双硬盘接入，最大支持不少于16T硬盘存储空间，录制文件既可存储在本地硬盘，可以上传到云资源管理平台或第三方FTP服务器； 14.支持H.323、SIP协议，能够对接第三方视频会议终端，实现互动场景录制； 15.支持微信直播功能，支持利用windows平台B/S架构和移动客户端Android平台APP、IOS平台APP微信端现场直播功能； 16.提供国家强制节能认证证书复印件，加盖厂家公章； 17.为保证设备稳定运行，要求提供设备运行无故障运行MTBF不小于12万小时证书复印件，加盖厂家公章； 18.为保证产品安全性，需提供产品FCC、CE认证证书复印件，加盖厂家公章； 19.为保证产品不会对人体健康及环境造成不良影响，需提供RoHS 十项 检测报告与证书的复印件，加盖厂家公章； 20. 为保障录播系统所录制文件完全符合唇音同步需求，要求系统音视频同步延迟≤40ms，提供第三方检测机构开具的检测证明文件复印件，加盖厂家公章； | 台 | 1 |
| 9 | 多媒体录播一体机软件 | 1.嵌入式录播管理软件须出厂即安装于录播主机内，要求支持网络导播与本地导播两种导播方式； 2.为了更清楚了解系统状态，系统应支持版本信息、序列号、设备型号、硬盘空间、剩余硬盘空间、跟踪机位信息、网络连接、平台接入信息等显示； 3.支持远程登录管理系统，可设置用户密码、视频输入、视频输出、互动、推流方式及模式、VGA图像微调等功能； 4.系统支持视频文件上传、下载、异常修复、本地点播、删除等基本功能，支持通过状态标记自动检测课件上传是否成功，对于状态标记上传失败的课件资源支持人工手动续传； 5.系统支持插入外接移动存储设备一键拷贝下载功能，并可选择多路外接移动设备； 6.系统支持异常课件修复功能，在录制过程中或其他不可抗拒因素导致设备突然断电使录制的课件异常时，可通过录播主机管理页面一键修复功能，修复异常课件为正常课件资源； 7.系统采用主流RTMP/RTSP/HTTP流媒体直播推送技术，支持基于Flash技术和HTML5技术的直播和点播方式，能够让用户免安装插件即可接收和观看直播和点播，无论在移动端还是电脑端都享受一流视频观看体验； 8.要求系统支持高低码流直播，并可以单独控制每一路直播的启用与停止； 9.系统支持音频管理，可以进行回声消除、噪声消除、延时器、音量等设置； 10.系统支持输入接口管理，显示当前接口信息与连接状态； 11.系统支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能，可以兼容多种资源管理平台与第三方FTP服务器； 12.系统可以设置多种教室类型，支持常规教室、互动录播教室与第三方互动录播教室三种模式； 13.录播系统内置互动功能，支持标准SIP协议，要求无须视频会议终端和MCU即可实现5台录播主机之间的音视频在线互动教学； 14.录播系统互动功能，要求支持多台录播主机之间互动、录播主机与视频会议终端之间互动、录播主机与MCU之间互动等3种互动场景； 15.录播系统互动功能要求同时支持公网与内网同时互动； 16.录播系统互动要求听讲教室一个屏幕显示主讲教室的老师画面与PPT画面； 17.系统支持一键式连接远程录播教室进行互动教学，互动教室列表支持不小于30间预设，支持互动教室数据的批量导入和导出功能，提供上述功能的软件界面截图； 18.录播系统互动要求支持主讲教室与听讲教室两种角色自由切换； 19.录播互动系统支持双流互动功能，听讲教室使用两台显示器，分别显示主流老师画面与副流电脑PPT、板书画面； 20.要求系统支持英文、简体、繁体三语版本切换，满足不同用户的应用需求，提供英、简、繁多语言切换功能界面截图； 21.要求提供智慧教育录播主机的互动教学系统软件著作权证书。 22.要求提供智慧教育录播主机系统软件著作权证书； | 套 | 1 |
| 10 | 全向拾音话筒（主） | 1.音频处理器自带音频信号处理电路，具备降噪处理电路、自动增益控制电路、回声消除等能力； 2.支持远程回声消除，处理回声延迟能力：≤256ms，回声抑制比：＞60dB； 3.处理器内嵌360度拾音模块，拾音范围可达5-70平方米； 4.频率响应 100Hz～24KHz； 5.信噪比≥65dB； | 个 | 1 |
| 11 | 全向拾音话筒（从） | 1.麦克风：震膜电容咪头，全指向性； 2.拾音范围 不小于50平方米； 3.要求支持雷击、电源极性反接保护； 4.要求内置前置放大电路； | 个 | 1 |
| 12 | 4K高清摄像机（含软件） | 1.图像传感器：采用1/2.3" Progressive Scan CMOS； 2. CMOS最大分辨率支持≥3840×2160； 3.最低照度≥彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON) ； 4.数字增益：-30dB-23.9dB； 5.日夜转换模式支持ICR红外滤片式； 6.视频压缩标准支持：H.264/H.265； 7.视频分辨率：4K@30（3840×2160）、2K@30（2560×1440）、1080P@30、720P@30； 8.压缩输出编码率：128Kbps～30Mbps可调； 9.音频压缩编码率：AAC 32K/44.1K/48； 10.图像设置支持：饱和度，亮度，对比度，锐度，色度通过客户端可调； 11.支持抗闪烁、电子防抖、电子快门、背光补偿、长曝光模式等功能； 12.ISO模式支持：ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600、ISO3200； 13.支持老师跟踪、学生跟踪、特定人物跟踪、电子云台跟踪、ZOOM跟踪； 14.工作温度和湿度：-10℃~60℃,湿度小于90%(无凝结)； 15.最大功耗≤6W； 16.要求Sensor有效像素是不小于1200 万； 17.要求相机具备通用PTZ控制接口，能够扩展云台控制功能； 18.要求相机支持POE一线通，满足数据通信、供电均由一根网线完成； 19.要求摄像机与录播主机为同一品牌； 20.保证设备稳定运行，要求提供设备运行无故障运行时间12万小时以上证书复印件，加盖厂家公章； 摄像机系统软件： 1.支持摄像机模式设置，分别有室内自然模式、室内暗光模式、室内亮光模式、户外晴天模式、户外阴天模式、户外夜间模式、自动识别模式、自动抗闪烁模式、全自动模式等9种模式设置； 2.支持智能局域网搜索摄像机IP功能； 3.支持手动调节摄像机亮度、对比度、色度、锐度、饱和度、白平衡等功能； 4.支持编码参数快速设置，对码流、码率、关键帧等自由调节； 5.调试工具具备电子云台功能，对摄像机放大、缩小、上下左右等操作； 6.支持全景与特写双输出画面预览 7.支持实时显示CPU 占用率。 | 个 | 2 |
| 13 | 交换机 | 1.8个10/100/1000M自适应电口，2个100M/1G SFP光口，固化单交流电源，无风扇，支持POE/POE+远程供电，125W POE供电。 2.与智能控制中心主机设备同一品牌。 | 台 | 1 |
| 14 | 机柜 | 网络机柜1米,600*600*1000网孔前门。 | 台 | 1 |
| 15 | 移动讲台 | 1.桌板面积至少达到65*45cm，支架高低可调节（桌板高低范围75-120cm），易调节（气压杆机构）,升降阻尼效果顺滑。 2.脚架稳定，给移动讲台整体提供稳定靠下的重心，且在空间上不阻挡教师腿脚部空间 3.滚轮静音，同时可提供锁定功能 4.移动讲台提供用户推拉产品的把手 5.桌板承重：大于4kg 6.移动滚轮方向：0-360° 7.面板材料：高密度板材；表面工艺：静电喷塑（MDF） 8.立柱及底托材料：铝铸件；表面工艺：静电喷塑（MDF | 台 | 1 |
| 16 | 音箱 | 1.采用进口全频扬声器单元，音质动听、外观专业、安装灵活方便。 2.喷漆高密度中纤板箱体、钢网回音吸收布沙罩。 3.二分频音箱，6.5寸低音单元、3寸高音单元 4.配置原厂可调角度安装支架,适应多种安装方式。 5.技术参数： 系统：全频音箱 功率：60W-200W 阻抗：8Ω 频率响应：20Hz -18kHz 灵敏度：105dB(±2dB) 最大声压级：123dB 指向性(H*V):80°x 70° 尺寸：380×220×240mm | 套 | 1 |
| 17 | 智能功放主机 | 1.高保真全频功率输出，安装调试简单、无须专人管理，扩音清晰、灵敏度高、全帖片工艺性能稳定、铝型材散热器、保护功能完善。 2.Ra-232扩展功能、连接电脑、中控等其它周边设备控制功放机音量大小。 3.有线话筒音量独立调节，嵌入式高中低音音调调节。 4.音乐音量独立调节，嵌入式高中低音音调独立调节。 5.前面板有电脑、投影机、影碟机、锁定、静音工作显示，工作参数调节LED数字显示。 6.电脑、投影机、影碟机、一体机音频信号输入功能。 7.1组独立录播音频信号输出，与录播音频信号输出大小调节功能。 8.1组线路音频输出、2路6.5mm话筒输入接口。 9.专业8芯外置设备接口扩展功能。 10.根据用户要求可增加PPT翻页功能。 11.录音输岀音量调节功能。 12.采用内置红外线传感接收器，与话筒近距离红外对频连接工作，红外光信号传输不串频、不穿透墙壁、抗干扰性强。 红外对频360度全向接收 13.内置蓝牙接收模块，在应用市场下载原厂授权APP注册后与手机蓝牙连接，即可将手机当无线麦克风使用，实现无线手麦功能，无线播放手机存储的音频文件，蓝牙连接密码设置。 14.主要技术参数： 失真度：≤1%dB 频率响应：30Hz—20kHz 无线、有线话筒音调控制：高中低音-12 dB +12dB 音乐音调控制：高中低音-12 dB +12dB 信嗓比：≤80 dB 线路输出：800mv 线路输入：450mv 工作温度：0℃－55℃ 录播线路输出可调：800mv，负载阻抗≥600Ω 输出功率：2×200W 电源：交流220V±10%/50Hz 配套1只有线话筒要求： 1.与同品牌功放机连接不用电池、专业环保，超心型，灵敏度高，带工作指示灯一体化设计，具有优良的指向特 性，声音饱满，拾音距离远，抗啸叫能力强。 2.灵敏度：-39dB+2dB 3.失真度：≤0.1% 4.频率响应：40Hz-15KHz 5.输出阻抗：200Ω | 台 | 1 |
| 18 | 无线话筒组件 | 1.采用抗干扰射频ID锁定技术不串频不断频、同一个无线麦克风能在不同的教室接收机上使用、2.4G与红外线对对频技术，操作简单，开机自动进入对频跳频发射，对频成功有提示音，无需专人管理，200套同时使用不串频； 2.麦克风音头超心型指向，超高速微处理数字芯片，自动增益控制、静噪及高效防冲击设计，拾音距离更远，使音质更完美； 3.OLED液晶显示充电、发射信号、电池电量、音量大小等工作状态； 4.远距离电子激光教鞭功能； 5.3.7V锂电供电可USB直充与卸载充电，连续工作＞10个小时，可根据不同环境调节接受机敏感度达到最佳效果； 6.传输范围视环境变化约20M； 7.话筒带PPT翻页功能；可根据客户要求选配翻页器； 8.笔式外观设计、铝合金磨沙外壳，近距离放风放气流； 9.配套专用无线话筒充电底座，充电接口为Type-C接口，内置连体式充电线，接口为可活动接口不会给麦克风接口带来损坏； 10.技术参数： 无线工作频率：550-900MHz 接收灵敏度：85dB±2dB 调制方式：PLL 发射功率：≤10mW 音频频率响应：50Hz-18KHz 信嗓比：≥90dB 失真：≤0.01% | 套 | 1 |
| 19 | 电波钟 | 康巴丝三代智能电波机芯，两节碱性电池，高强度ABS聚酯后盖，金属拉丝外壳。自动对时，静音扫描，夜间停秒，双电机走时。 | 套 | 1 |
| 20 | 智能终端 | 1.CPU主频≥1.8GHz，Flash Menory≥16G，SDRAM≥4G； ▲2.要求RS232口≥1个，用于控制外设（如大屏开关）； 设备提供千兆网口≥1个，支持POE供电功能；HDMI视频输入接口≥1个，输出接口≥1个，最高支持4096x2160@60Hz；立体声3.5mm音频接口≥2个，1路输入、1路输出； 3.USB接口≥2个，1路支持OTG功能，USB支持过流保护功能； 4.移动设备在软件支持下，可实现无线投屏，兼容安卓、iOS、Windows系统，支持移动设备分辨率达1080P；设备可实现无线投屏功能：通过无线AP实现传输，支持802.11b/g/n/ac 协议； 5.支持移动设备在无线投屏时也可连接互联网； 6.流媒体输出功能，将智能盒子输出的内容通过流媒体方式传输给智能互动模块，实现多屏显示功能； 7.内置白板软件功能，方便学生在交互智能大屏上书写、讨论； 8.提供软件产品测试报告并加盖厂商公章； 9.为综合考虑兼容性及使用，本次要求与智能控制中心设备统一品牌； 10.需提供产品CCC证书并加盖厂商公章。 | 台 | 4 |
| 21 | 教学侧屏移动支架 | 支持挂装55-75寸教学显示屏移动支架。 | 台 | 2 |
| 22 | 分组研讨系统 | 1.互动教学模式的屏幕调度系统，可将老师、学生小组的内容凝聚在一起，支持简单、灵活的共享模式，为师生打造一个动态的、灵活的小组协作教学环境； 2.在“授课模式”下，所有小组屏幕同步显示教师屏幕的画面与声音，便于小组学生观看授课内容，无需转身或回头，提高学生听课专注度； 3.在“小组讨论”模式下，所有小组屏幕各自显示本地内容。讨论过程中，允许小组学生的手机、平板、笔记本电脑等移动设备通过无线方式投放到小组屏幕，方便学生之间的讨论与共享，提高小组学习效率； 4.在“展示模式”下，所有小组屏幕和教师屏幕都显示指定小组的屏幕内容，支持老师选择某个小组进行成果展示，实现小组讨论成果的共享，让课堂分组互动更高效，让主动学习更有趣； 5.软件界面提供三种模式，支持老师根据上课需求灵活选择，一键切换到相应的模式下，操作简单方便； 6.支持老师在授课过程中对屏幕显示内容进行捕捉，捕捉的截图自动保存到文件夹，方便老师课后从文件夹中带走屏幕截图； 7.支持多达10组屏幕的调度功能，现教室目前实现教师2组，学生４组，每组1台显示终端，通过软件可让多个小组和老师一起参加讨论或演示。要求必须支持每组屏幕上显示小组名称 ； 8.支持设置是否开放多屏互动的控制、自由调度控制、录播控制、开关机控制、熄屏控制； 9.支持多种手势操作快捷调度、关闭、切换、对比镜像画面； 10.支持调度多个不同小组显示不同的镜像画面，自由调度模式下支持2路画面对比，多屏调度模式下支持4路画面对比； 11.支持一键熄灭唤醒多个大屏； 12.支持控制单个或者多个大屏的开机和关机； 13.支持控制学生端自由调度权限的开启和关闭； 14.支持一键快捷清除所有镜像画面，所有屏幕恢复到自身画面； 15.为综合考虑兼容性及使用，本次要求与智能控制中心设备同一品牌。 | 套 | 1 |
| 23 | 物联网控制平台 | 1.千兆电口≥4个，RJ-45 Console管理口≥1个；USB接口≥2，用于外接硬件设备，内置硬盘≥32G，最大支持150个以上传感器； 2.支持接入LoRa物联网网关、数据采集器、Zigbee网关、智能插座、空调面板、温湿度传感器、红外人体感应传感器、智能红外遥控装置、智能开关、智能门锁等传感器设备（需提供相关截图证明）； 3.支持用电安全系统、空间节能系统、环境系统、消防系统、动力系统、安防系统，可同一平台直接添加所需子系统（提供截图证明）； 4.支持设备统一管理，可以通过平台对所有传感器和物联网关进行统一管理 5.支持多种传感器设备联动策略配置，比如人体红外感应装置联动空调恒温器进行空调的开关，实现高效节能 6.支持多维度的策略控制，包括时间计划、数据状态改变、设备上下线等维度进行控制 7.支持根据时间计划每次、每天、每周、每月进行策略控制，比如控制每周一和周五策略执行 8.支持根据数据状态改变进行策略控制，比如插座的功率，空调面板的温度、风速、工作模式、开关等 9.支持用电排行分析，可按插座分组进行电量排行分析，可视化查看不同区域耗电量对比情况 10.支持电量趋势分析，可设定范围时间，可视化看到历史能耗分析 11.平台和传感器设备之间需要安全保障机制，包括校验设备密码，防止被钓鱼 12.支持管理员账号防暴力破解，防止账号被盗 13.通过丰富的传感器库，便于整体场景的传感器扩容，该传感器库可兼容多类不同厂家的传感器，如水表、电表、ups、精密空调、一体机、蓄电池监测传感器、噪音传感器（需提供相关截图证明） 14.支持日历式直观展示告警事件，看到告警情况、确定并消警，保留测试权利（提供截图证明）； 15.支持子系统告警选项灵活调用，联动摄像头现场抓拍，启动异常巡检任务；出现异常情况时，支持短信、电话、APP告警； 16.平台支持个性化设置，包括对顶部LOGO、浏览器标题、背景图片、底部信息进行个性化设置修改，同时开第三方API接口，便于二次开发（提供截图证明） 17.支持本地局域网部署和跨互联网远程部署，通过IOT物联平台可以对所有分支的接入传感器和物联网关进行统一集中管理，包括统一策略配置、统一运行状态查看、统一数据分析； 18.支持通过导入传感器设备的序列号和校验码，传感器联网后无需任何配置即可发现物联平台，提供截图证明； 19.支持移动APP运维，通过手机APP即可进行状态查看、设备远程管理、策略远程配置、数据分析查看、巡检任务、空间查看等，并内置常见告警模版，简化运维工作量（提供截图证明提供截图证明）； 20.支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患（提供截图证明）； 21.支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管辖权限，方便平台的维护管理大屏展示，向管理人员展示整体物联网设备运行状态，包括场景设备应用情况、用电安全、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，实现管理可视化，保留测试权利（提供截图证明）提供物联平台软件著作权复印件； 22.为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件。 | 套 | 1 |
| 24 | 传感器授权 | 物联网平台基础设备接入数量授权，每增加一台烟感、温湿度传感器、水浸、数据转发器等除机房设备、专业设备外物联网设备接入授权。 | 点 | 10 |
| 25 | 智能多合一网关 | 1.为保障更好的物联联通性，并简化实施部署，支持Zigbee、433、LoRa协议通信协议； 2.内置2.4GHz天线，内置433MHz天线，内置LoRa天线； 3.RJ45以太网口≥1个,usb≥1个； 4.支持IEEE标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式； 5.满负荷工作功耗≤10W； 6.工作温度：0~45℃工作湿度（非凝结）：10%~95%； 7.整机最大接入传感器数量≥120个； 8.支持125KHz/250KHz/500KHz，SF07/SF08/SF09/SF10/SF11/SF12等扩频因子调节； 9.支持软件灵活配置不同射频的发射功率，保障覆盖效果； 10.支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种方式自动发现物联平台； 11.支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名； 12.支持多种传感器接入，包括智能插座、空调恒温器、温湿传感器、数据采集器、人体红外感应装置、智能红外遥控装置、智能开关、智能门锁等传感器； 13.为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件并加盖原厂公章。 | 台 | 1 |
| 26 | 温湿度控制器 | 1.支持室内温度、湿度、光照强度三者数据采集，并支持接入物联平台，实现统一呈现及与其他设备联采集温度范围：0-50℃，采集最小颗粒度≤0.5°C； 2.采集湿度范围：0-99%RH，采集最小颗粒度≤2%； 3.采集光强范围：0-60000Lux，采集最小颗粒度≤5Lux； 4.显示当前温度，湿度，网络连接状态,电池状态； 5.支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制风速调节、温度监测、物联策略控制； 6.支持内置锂电池供电，电池寿命≥2年，不接受DC及AC供电方式； 7.支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名； 8.支持分组管理，要求不低于6级分组，包括地区、楼栋、楼层、部门、具体位置等； 9.支持通过内置的LoRa无线通信模块进行数据回传，于平台上转化为可视化呈现，展示及查询当天、本月、本年的温度、湿度和光照强度变化趋势； 10.支持不同传感器间联动策略，如温度值与空调联动，湿度值与加湿器、除湿器联动，光照强度值与灯光联动，触发条件时则执行空调温度调节，加湿器、除湿器状态开关，灯光状态开关等动作； 11.支持当LoRa状态断开后，依然保持通电或拒绝策略通断电的状态，不影响正常使用； 12.产品为自主研发，提供物联网软件著作权复印件并加盖公章； 13.为保证兼容性与统一管理，要求与智能多合一网关为同一品牌； 14.为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件并要求设备制造商盖章证明。 | 个 | 1 |
| 27 | 空调控制红外网关 | 1.支持远程遥控立柜空调、壁挂空调、电视机、电视机顶盒、投影仪、幕布、音响、空气净化器、DVD、风扇、智能灯等常见的红外电器设备； 2.支持Zigbee通信协议，支持学习和控制红外终端； 3.红外频率38KHz，标准NEC协议，内置红外接收管； 4.红外直线距离5~10米，支持市面95%以上的红外终端，支持超过8000+以上的云端红外码库，支持90°发射； 5.考虑现场环境的复杂性，标配红外延长线来提高遥控稳定性，并实现1对2控制； 6.自带电流互感器，支持对电器工作状态进行检测； 7.低功耗设计，超低功耗设计，待机<1W，峰值5W； 8.为保障更好的物联联动性，支持与物联网平台、传感器实现联动效果； 9.为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件。 | 个 | 4 |
| 28 | 窗帘导轨及控制器 | 1.保护等级不低于IP20； 2.额定电压：DC230V50HZ额定功率40W； 3.支持无线遥控、有线开关等多种控制方式； 4.手拉启动功能：通电状态下用手往一个方向轻轻拉动窗帘约10CM，窗帘自动打开或关闭； 5.遇阻停止功能：当电机运动过程中，遇到阻碍时电机自动停止，保护系统； 6.中间位置设置功能：电机可以在窗帘打开或者关闭位置的中间设置一个停止点，实现室内合适的采光效果； 7.自动设置记忆行程：断电后，电机每次上电，都可以自动寻找打开或者关闭的行程点，无需手动设置； 8.支持在物联网平台设置一键情景管理策略，如一键开启区域内灯光、窗帘； 9.支持统一管理，在物联网平台可统一管理全部智能窗帘设备。 | 米 | 10 |
| 29 | 人体红外感应器 | 1.支持DC5V-MicroUSB或者AA电池供电＜150mA； 2.25℃环境下可远达6m； 3.支持指示灯提示，工作状态红灯常亮，检测有人员入侵时红灯闪烁； 4.支持蜂鸣器提示，一旦遭遇违规拆卸，触发防拆开关，蜂鸣器进行报警并告知平台； 5.支持在温度-10℃~+45℃下正常工作； 6.支持在湿度95%（无凝结）环境正常工作； 7.支持最大6m*6m的覆盖面积； 8.支持LoRa通信协议和物联网平台控制； 9.为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件并加盖原厂公章。 | 个 | 1 |
| 30 | 无线门锁 | 1.通讯方式：支持Zigbee通信协议无线自组网协议，实现APP远程控制、数据传输； 2.标准开启方式：密码/卡/机械钥匙，选配开启方式：本地开锁、远程开锁； 3.刷卡标准：支持RFID/NFC读卡器功能，能正确识别频率为13.56MHz的支持该协议的电子标签卡，获取ID信息并执行开锁指令，支持ISO14443 type A标准； 4.钥匙容量：密码+卡200组；开锁记录：100条； 5.具备应急电源接口，实现充电宝供电开门和钥匙开门； 6.记忆功能检验：断电后，设定的指纹和密码不会丢失； 7.锁芯安全等级：C级最高防盗等级锁芯（提供官网截图证明）； 8.通配锁体：6068锁体、美标五舌6098锁体、美标五舌7098锁体（适用于木门、室内门）； 9.系统融合：为学生方便进出，支持对接校园一卡通系统，学生只需要利用原有校园卡，就能自动分配到自己的宿舍； 10.大数据管理：支持对安全出入进行全溯源，哪一个用户，通过什么方式、具体地点、什么时间、开了哪一个门，保障安全性； 10.智慧物联：支持与物联网网关、物联网平台实现通信管理，并与其他传感器实现联动通信，包括智能开关、温湿度传感器、智能窗帘、智能空开、监控摄像头等； 11.通过公安部安全检测认证，通过小黑盒子开启等安全问题相关检验（提供公安部资质证书证明并加盖原厂公章）； 12、为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件并要求设备制造商盖章证明。 | 把 | 1 |
| 31 | 智能灯光面板 | 1.LoRa型三路智能触摸开关，最大额定功率2500W，可直接替换原有的零火版开关面板，实现灯关定时开关、远程控制等，可用于教室、会议室、办公室等场景。内置光敏电阻感应器，当靠近触摸开关时会自动调节指示灯亮度； 2.支持光敏电阻感应/接近感应控制按键灯亮度； 3.支持触摸面板上的按键本地控制开关状态； 4.支持Web端、APP端远程控制开关状态； 5.支持定时自动控制开关、设备联动控制开关； 6.支持在物联网平台设置一键情景管理策略，如一键开启、关闭会议室设备,当人员进入会议室时一键开启会议室内的灯光、投影仪等设备； 7.支持在物联网平台设置定时策略，如晚上9点自动关闭大楼全部灯光设备,无需人工手动关闭； 8.支持在物联网平台设置联动策略，当红外人体感应检测到有人时,自动开启该区域灯光设备； 9.支持在物联网平台设置巡检策略，如管理员需要9点巡检全部灯光设备是否关闭,此时系统可自动进行巡检并生成巡检报告,便于管理人员优化运维管理； 10.支持统一管理，在物联网平台可统一管理全部智能开关设备自动归类，物联网平台可自动识别接入的设备并进行归类,无需人工手动区分接入设备类型； 11.支持多层维度划分,让管理员任意切换管理范围,划分重点管理区域； 12.为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件并要求设备制造商盖章证明。 | 个 | 1 |
| 32 | 空调 | 1.冷暖型5P吸顶式天井机 2.电源规格：380V（三相电）； 3.额定制热量 (kw)≧13000kw； 4.制冷量 (kw)≧12000kw； 5.包括空调安装及安装空调中所需的各种配件。 | 套 | 1 |
| 33 | 桌椅 | 1.面料：椅背采用优质网布，立体网孔，张力性能好，不爆裂。座包面料用涤纶面料，坚牢耐用、抗皱免烫； 2.海绵：采用一次性成型PU定型海绵、密度≧50KG/m³，抗冲击性能好，回弹性好、坐感舒适，长久使用不变形、不塌陷； 3.胶壳：座、背塑胶壳采用优质PP加玻纤维材料制成。质地轻、抗裂性强、耐腐蚀，耐老化，无毒环保，可循环使用； 4.椅架：风格时尚独特，表面电喷涂处理，抗冲击不变形，防锈防腐蚀； 5.扶手：优质PP扶手面，手感舒适，不易划损； 6.内板：坐垫内置12CM多层曲木板，经防潮、防腐、防虫化学处理，材质坚硬，防爆性能强，板材承受压力达400KG； 7.折叠连接件：采用压铸铝合金材质，镀铬处理；结构连接牢固、彰显档次； 8.脚轮：PA尼龙脚轮，脚轮经过5万次阻力和疲劳测试无破裂； 9.写字板：ABS工程塑料材质，环保耐用，抗氧化，可循环使用；折叠连接件为镀铬铝合金材质，连接牢固耐用，板面颜色供用户选择； 10.焊接工艺:无缝焊接，焊口精确牢固、平滑美观； 11.功能：座包可翻转折叠，多张可并列推叠，扶手可前后移动。 参考图片： | 套 | 54 |

- （三）视频演示内容

1. 演示方式

现场演示，供应商须对投标产品进行现场演示、讲解，解答评标委员会的提问。每个供应商演示时间不超过20分钟，超过20分钟的演示不得分，演示内容可预先录制好视频，由供应商自己携带相关存储设备至招标现场进行演示，演示的顺序开标时抽签确定。由于存储设备问题造成无法演示，由供应商负责。供应商代表须携带有效身份证件，如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书参与现场演示，疫情期间，仅限一位代表参与现场演示并签订进校承诺书，凭承诺书进校门，按要求准时到达衢州职业技术学院行政楼一楼124室。

2.演示内容

包括不仅限于以下内容：

1.多屏调度功能：为便于讲台控制，要求实现授课人员通过控制平板设备，即可快捷进行多个屏幕之间的多屏调度，支持展示任意教师屏和学生屏；支持异步调度，通过滑动手势即可便捷实现屏幕异步调度且支持2分屏对比；通过双击可以便捷切换全屏镜像或者对比画面。

2.开启学生小组屏自由调度功能：要求实现授课人员通过只操作控制平板，控制学生端小组屏幕自由调度权限的开启和关闭。当老师把权限下发给学生小组屏幕之后，学生可以在自己的对应的小组屏幕上，通过点击的方式，灵活地进行屏幕调度操作。包括学生可以自行点击拖拽，与其他小组屏幕进行对比展示；在操作的时候，每个小组是独立的个体，都可以与其他小组屏幕进行对比，各个屏幕之间的状态互不影响。

3.一键熄屏功能：为保证上课期间学生学习效率，要求实现授课人员通过只控制平板设备，能针对性对于小组屏幕统一一键熄灭，避免学生分散注意力；同时可以通过只控制平板设备再对多个小组屏幕进行一键点亮唤醒。

4.屏幕广播及多屏对比功能：要求通过只控制平板设备实现广播任意一个教师屏幕或者小组屏幕的内容。开启多屏调度模式后，能支持4路屏幕画面全部通过勾选的方式进行对比。并且可以将对比展示的内容广播到全班。

5.设备巡检功能：在巡检报告中看到显示系统异常、HDMI接线脱落、控制面板通信异常等故障。

6.调换教室功能：根据教学楼、容纳人数、设备匹配度等维度，智能推荐可调换的教室。

- ▲仪器设备表中序号为1-25、30、32、33货物的最高报价不高于340900元，否则报价无效。

- 三、商务要求表

| ▲质保期 | 所有产品提供免费质量保证期36个月，终生维修，免费升级。 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 在质量保证期内中标人必须对所有产品进行免费保修，做到2小时响应，48小时到达现场，以保证系统正常运行。 |
| 培训要求 | 现场培训，产品安装调试后，对实验员和产品使用教师免费培训，直至熟练掌握使用方法。 |
| 验收要求 | 货物到货后进行安装调试，安装调试完毕按采购要求验收。 |
| 交货时间 | 所有产品在合同签订后30个工作日内全部到货,若供应商未按时交货，每推迟一天，则按全部款项的千分之五支付违约金，以此类推。若有一件货物未按时到达，按未及时交货处理。货物到货后10 天内完成安装调试工作。 |
| 交货地点 | 本项目到货目的地为学院校内相关场地。 |
| 付款方式 | 签订合同后供应商向采购人交纳中标金额5%的履约保证金；签订合同后，采购人向供应商支付合同金额30%的预付款。货物全部到货安装调试完毕经验收合格后支付剩余合同款；同时退还履约保证金（无息）。 |
| 备品备件及耗材等要求 |  |

- 第四章 合同主要条款

甲  方：衢州职业技术学院           乙  方：

地  址：衢州市柯城区江源路18号    地  址：

邮  编：324000                     邮  编：

电  话：                           电  话：

联系人：                           联系人：

签约地点：浙江衢州

根据《中华人民共和国合同法》等相关规定，甲乙双方就      项目（项目编号：QZYZ  -  ）协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利和义务，确保甲乙双方共同执行。

一、合同内容（金额单位：元）

| 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币大写）： 元整（￥） |  |  |  |  |  |

本合同总价含货物的包装费、运费、安装调试费、税费、售后服务和培训等一切费用。

二、产品要求

1.本合同所列所有货物必须是新产品，并有合格证、质保书、说明书等相关技术资料。如发现不合格的货物材料，由乙方承担全部经济损失和责任。

2.乙方应保护甲方在使用该产品时不受第三方提出侵犯专利权、商标权等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

3.特定要求：                                  。

4.货物包装及运输

为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，乙方向甲方提供的货物包装应符合国家或行业标准规定，确保货物安全无损运抵甲方所在地。

三．交付时间、地点

本合同所列所有货物必须在      年    月     日之前全部交付到甲方指定地点并安装调试完毕。安装方案须经甲方使用部门审核同意。

四、验收

1.本合同所列所有货物到货后由甲方组织开箱初验，初验合格后乙方方可进行安装调试。

2.货物安装调试完毕后，甲乙双方共同验收，验收通过后双方签字确认。

3.验收标准为：所有货物应符合国家规定的质量标准；符合甲方采购文件和乙方响应文件中规定的质量标准，且不低于乙方所提供样品的质量标准。若在验收过程中甲方对产品质量有异议，由质检部门鉴定，鉴定费用由过错方承担。

五、质保及服务要求

1.质量保证期      年，如有质量问题三个月内免费换货。质量保证期从安装调试验收合格后第1天开始计算；若由于甲方原因造成货物不能及时安装调试，则质量保证期从货物到用户现场的第31天开始计算。在质量保证期内，乙方对由于货物设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何质量问题或故障负责。质量保证期期满后乙方应提供货物免费维修服务，如需更换产品配件只收取成本价。

2.质量保证期内乙方提供上门维修服务。在维修期间影响甲方教学工作的，乙方须免费为甲方提供备品备件。

六、付款方式

1.在项目验收合格后，支付合同总价的    %，计人民币    元整（￥     ），同时退还履约保证金    元整（￥     ）。

2.户  名：

开户行：

账  号：

七、违约责任

1.若乙方未按时交付，每逾期一天，则按全部款项的千分之五偿付违约金，以此类推。若有一件货物未按时交付，则按未及时交付处理。乙方逾期30日不能交付的，没收履约保证金，同时有权解除合同。

2.乙方在货物质量保证期内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，甲方有权不予支付余款。

3.乙方无故解除合同，甲方扣除乙方所交的全部履约保证金，今后不得参与甲方的任何采购活动，并报告相关行政管理机构备案。甲方中途无故解除合同，承担履约保证金等额的违约金。

4.因甲方原因超过30日支付货款的，自超过之日起，向乙方每日偿付合同总价千分之五的滞纳金，以此类推。

八、不可抗力事件处理

1.在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、解决合同争议的方式

1.在执行本合同过程中，甲乙双方享有同等权利，在发生产品质量、质保服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。

2.如双方协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决，也可直接向合同签约地的人民法院起诉。

十、其它

1.本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。附件为本合同一部分，具有同等法律效力。附件含甲方的采购文件、乙方的响应文件及乙方承诺书。

2.本合同自双方授权代表签字、盖章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

3.其它条款：                                                     。

十一、双方签字、盖章

甲    方：衢州职业技术学院          乙    方：

甲    方（盖章）：                   乙    方（盖章）：

经办人：

甲方代表（签字）：                   乙方代表（签字）：

日     期：     年   月   日        日     期：    年   月    日

- 第五章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：投标文件封面及封口格式

投标文件封面格式

项目编号：QZYCG2021-070

项目名称：智慧教室设备

投标文件名称：（资信文件、报价文件、技术文件）

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法人（或负责人）代表或委托代理人（签名或签章）：

——于     年   月   日    时之前不准启封（公章）

封口格式

- 格式二：供应商资格声明

供应商资格声明

致：衢州职业技术学院

投标人名称   系中华人民共和国合法企业，经营地址：            联系电话：             ，职工人数：          (其中:技术人员         )。

我             系              的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                   项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1．我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2．我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3．我方最近二年与其他客户签订的较大项目有：

| 序号 | 项目名称 | 地 址 | 时 间 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4．我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

| 序号 | 时间 | 案由 | 涉及金额（元） | 目前办理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5．以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

授权代表签字：                授权代表的印刷字体姓名：

投标人公章：                                年   月   日

- 格式三：投标函

投 标 函

致：衢州职业技术学院

(投标单位全称)授权

（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织

智慧教室设备项目（编号为QZYCG2021-070）招标有关活动，并进行投标。为此：

1．提供投标须知规定的全部投标文件。

2．投标文件有效期为        天

3．投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

4．若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5．投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

6．我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                         （公章）

授权代表签字：                 投标日期：      年   月   日

- 格式四：法定代表人（或负责人）授权书

法定代表人（或负责人）授权书

致：衢州职业技术学院

（投标单位全称）                     法定代表人（或负责人）

授权          （授权代表全名）为全权代表，参加智慧教室设备项目（编号为QZYCG2021-070）投标，其在投标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（或负责人）签字：

单位公章：

二○二一年    月    日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 格式五：投标人同类项目实施情况一览表

投标人同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 格式六：规格、技术参数偏离表

规格、技术参数偏离表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 响应品牌和型号 | 响应参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．供应商应对照竞争性磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”、“不偏离”；2．可根据实际自行扩展表格。

- 格式七：质量和售后服务承诺书

教材和售后服务承诺书

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 |  | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |  |
| 6 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |  |
| 7 | 交货时间 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |

- 格式八：报价一览表

报价一览表

项目编号：QZYCG2021-070        项目名称：智慧教室设备

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

1. 所有价格均为人民币报价，包括运输、安装、调试、培训及售后服务等费用。供应商须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。最终报价单成交的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，报价单中不得漏填项目。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容可以手写也可以打印。

授权代表签字：

供应商（公章）：

日期：      年      月      日

格式九：货物清单及报价明细表

货物清单及报价明细表

单位：元

| 序号 | 货物 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可根据实际自行扩展表格。

授权代表签字：

供应商（公章）：

- 日期：      年      月      日

- 格式十：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员	人，营业收入为  万元，资产总额为 	万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员	人，营业收入为	  万元，资产总额为	万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

格式十一：监狱和戒毒企业证明

1．监狱或戒毒企业声明函

本企业郑重声明，本企业为____（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业。本企业参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业制造的货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

2.产品适用监狱和戒毒企业政策情况表

| 监狱和戒毒企业扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监狱和戒毒企业产品金额合计 |  |  |

填报要求：

  - 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.监狱和戒毒企业投标且提供本企业制造的产品才能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

3. 本表内容不填写将不能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

格式十二：残疾人福利性单位声明函

1.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2.产品适用残疾人福利性单位政策情况表

| 残疾人福利性单位扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.本表内容不填写将不能享受商务报价里残疾人福利性单位产品优惠政策。

附件

供应商(参加现场产品功能演示)代表进校承诺书

项目编号：QZYCG2021-070              项目名称：智慧教室设备

| 姓 名 |  | 性别 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺内容： 1.承诺近14天未到过中高风险区。 2.本人无发热、咳嗽、腹泻情况。 3.近期无与确认、疑似病例接触史。 4.承诺健康码是绿码。 承诺人(签字)： 承诺单位（盖章）： 承诺时间：2021 年X月 X 日 |  |  |  |  |  |

- 第六章 评标办法及评分标准

- 一、评标办法

1．本次评标采用综合评分法，总分100分，分资信分、技术分、报价分三部分。

2．评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为投标人的各项得分。

3．中标候选资格按合格投标人的评标得分由高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低排列。排名第一的投标人为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。

- 二、评标内容及评标标准

| 类别 | 项目 | 具体描述 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 30分 | 报价 | 本项目最高限价：35.03万元，基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*40，四舍五入，保留两位小数。报价高于最高限价的，其投标无效。（注：对于小型和微型企业（监狱和戒毒企业、残疾人福利企业）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》和国家企业信用信息公示系统--小微企业名录查询记录(提供网站截图)；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠。） | 30分 |
| 资信分 16分 | 基本情况 | 1.投标人具有有效期内(ISO:9001或GB/T19001)质量管理体系认证、(ISO:14001或GB/T24001)环境管理体系认证、(OHSAS:18001或GB/T45001)职业健康安全管理体系认证和AAA信用等级证书，每提供一个证书得0.5分，最高得2分。 2.投标产品的生产企业具有有效期内中国环境标志产品认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书和AAA信用等级证书，每提供一个证书得0.5分，最高得2分。 提供以上证书扫描件，否则不得分。 | 4分 |
|  | 相关认证 | - 设备厂商软件研发具备国内CMMI5证书，要求在CMMI官网中国区域可查到。提供自发证之日起三年有效期内中文证书复印件（与厂商名称一致）及官网截图并加盖原厂公章的得2分，不提供证书或证书不在有效期内不得分。 - 设备制造商信息技术服务体系构建是国家工信部认可的ITSS理事单位或副会长单位得2分，提供证书复印件及网站截图并加盖原厂公章。 - 原厂售后服务体系符合GB/T 27922-2011标准的售后服务认证，5星级得2分，4星级得1分，没有不得分；得提供证书复印件并加盖原厂公章。 - 设备生产厂商管理规范，受省级或以上工商局认可，连续4年及以上获得省级或以上守合同重信用称号的得2分；连续3年获得省级及以上守合同重信用称号的得1分；其余不得分，提供省级工商网站查询结果及查询链接或证书复印件并加盖原厂公章。 | 8分 |
|  | 类似项目实施经验 | 2018年以来(以合同签订时间为准)实施的类似项目合同复印件，1个项目得1分，最高得分4分。 | 4分 |
| 技术方案 54分 | 技术方案或产品参数配置 | 与招标性能指标要求基本符合的得20分，每有一项配置参数实质性正偏离于配置要求的加0.5分，每有一项配置负偏离于允许负偏离的配置要求的减1分；最高得25分，最低得0分。 | 25分 |
|  | 项目实施方案 | 项目管理与实施计划，包括生产制作、工期保证、安装调试及检验组织方案。 | 5分 |
|  | 产品演示 | 根据演示要求内容进行视频演示，由评委根据视频演示情况打分，多屏调度功能演示（0-3分）；学生小组屏自由调度功能演示（0-3分）；一键熄屏功能演示（0-3分）；屏幕广播及多屏对比功能演示（0-3分）；设备巡检功能演示（0-4分）；调换教室功能演示（0-4分）。无演示不得分。 | 20分 |
|  | 质保期及售后服务措施 | 根据质保期、售后服务措施、服务体系等打分 | 4分 |